LISTA DI CONTROLLO

SORVEGLIANZA PRESIDI ANTINCENDIO

PERIODICITA’: mensile rif. Normativo (D.M. 1 SETTEMBRE 2021)

Data: ___________			Responsabile: ________________

| Estintori | SI | NO | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Tutti gli estintori risultano chiaramente visibili, muniti di contrassegni visibili, ben leggibili e compilati, immediatamente utilizzabili e l’accesso agli stessi risulta libero da ostacoli. |  |  |  |
| Tutti gli estintori presentano integrità strutturale (assenza di anomalie quali ugelli ostruiti, perdite, tracce di corrosione, sconnessioni o incrinature dei tubi flessibili, manomissioni, dispositivi mancanti, danni alle strutture di supporto; l’indicatore di pressione, ove presente, si mantiene all’interno del campo verde) |  |  |  |
| Idranti e manichette | SI | NO | Note |
| Idranti e manichette risultano chiaramente visibili, muniti di contrassegni visibili ben leggibili e compilati, immediatamente utilizzabili e l’accesso agli stessi risulta libero da ostacoli. |  |  |  |
| Tutte le manichette presentano integrità strutturale (assenza di lesioni e segni di corrosione sui raccordi; ogni manichetta dispone della propria lancia, integrità della cassetta antincendio). |  |  |  |
| Vie di fuga | SI | NO | Note |
| Le vie di fuga sono chiaramente indicate mediante apposita segnaletica, immediatamente accessibili e libere da ostacoli. |  |  |  |
| Le porte/portoni installati lungo le vie di fuga sono chiaramente indicate/i e immediatamente accessibili e libere da ostacoli. |  |  |  |
| Le porte/portoni installati lungo le vie di fuga si aprono nel verso dell’esodo con una semplice spinta dall’interno (presenza di maniglione antipanico) senza uso di chiavi e presentano integrità strutturale (assenza di incrinature, apertura senza resistenze). |  |  |  |
| Porte REI | SI | NO | Note |
| Le porte REI risultano chiaramente visibili e munite del cartellino di manutenzione correttamente compilato, immediatamente utilizzabili e l’accesso alle stesse risulta libero da ostacoli. |  |  |  |
| Le porte REI dispongono del dispositivo di auto chiusura correttamente funzionante. |  |  |  |
| Gli eventuali dispositivi elettromagnetici, che consentono di tenere aperte le porte REI, sono correttamente funzionanti (il rilascio della porta avviene agendo manualmente sull’apposito pulsante). |  |  |  |
| Luci di emergenza | SI | NO | Note |
| Tutte le vie di uscita, inclusi anche i percorsi esterni, sono provvisti di luci di emergenza chiaramente indicate, strutturalmente integre. |  |  |  |
| In caso di lampade di emergenza autotestanti, il led presenta luce verde (anomalie indicate da luce rossa/gialla); in caso di lampade di emergenza standard il led risulta acceso. |  |  |  |
| Armadio antincendio | SI | NO | Note |
| Se presenti, gli armadi antincendio risultano chiaramente visibili, integri, completi nel contenuto e l’accesso agli stessi risulta libero da ostacoli. |  |  |  |
| Rilevatori di fumo-calore | SI | NO | Note |
| Se presenti, i rilevatori di fumo/calore risultano strutturalmente integri e collegati (led acceso). |  |  |  |
| Organizzazione emergenze | SI | NO | Note |
| Si è provveduto a consegnare al personale della squadra di emergenza: Piano di Emergenze, numeri di emergenza, organigramma della sicurezza, planimetrie di evacuazione. |  |  |  |
| Planimetrie di evacuazione, numeri utili, chiavi per apertura porte/portoni/cancelli sono disponibili e rapidamente reperibili. |  |  |  |

Firma: ________________